УТВЕРЖДАЮ

______ ______

______________________ ______

Текстовая часть плана эвакуации введена в действие приказом от ______ № ______.

Объект: ______, адрес: ______, часть здания: ______.

План эвакуации при пожаре

г. ______	«__» __________ ____ г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ — текстовая часть плана эвакуации людей при пожаре для объекта ______ по адресу ______ (______).

1.2. Текстовая часть плана устанавливает порядок оповещения о пожаре и вызова пожарной охраны, последовательность эвакуации людей, обязанности работников на каждом этапе и порядок взаимодействия с подразделениями пожарной охраны.

1.3. Организация обязана соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и выполнять меры пожарной безопасности и содержать в исправном состоянии системы противопожарной защиты (ст. 37 69-ФЗ).

1.4. Работодатель обеспечивает безопасные условия труда, обучение работников безопасным методам работы и действиям при возникновении аварийной ситуации, в том числе при пожаре (ст. 214 ТК РФ).

1.5. Требования настоящего документа обязательны для всех работников ______, а также для командированных работников, работников подрядных организаций и посетителей объекта.

1.6. Тип объекта, для которого разработан план: ______.

1.7. Наибольшее число людей, одновременно находящихся на объекте: ______.

1.8. На объекте предусмотрено круглосуточное (сменное) пребывание людей, поэтому порядок эвакуации установлен раздельно для дневного и ночного времени и учитывает численность дежурной смены.______Люди находятся на объекте в пределах установленного режима работы; в нерабочее время на объекте находится только дежурный персонал.

1.9. Текстовая часть применяется совместно с графической частью плана эвакуации и её не заменяет.

2. Графическая и текстовая части плана

2.1. План эвакуации состоит из графической и текстовой частей и считается разработанным только при наличии обеих.

2.2. Графическая часть — это выполненный на плане этажа (помещения) чертёж с указанием путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов, лестничных клеток, мест размещения первичных средств пожаротушения, ручных пожарных извещателей, средств связи и мест хранения ключей от запасных выходов.

2.3. Графическая часть разрабатывается и оформляется отдельно по требованиям к фотолюминесцентным эвакуационным системам и планам эвакуации (ГОСТ Р 12.2.143 —) и в конструкторе документов не формируется: чертёж выполняется под конкретную планировку объекта.

2.4. Настоящая текстовая часть прилагается к графической части и раскрывает то, что чертежом не передаётся: кто и в какой последовательности действует при пожаре.

2.5. Реквизиты графической части, к которой относится настоящий текст: ______.

2.6. Экземпляры плана эвакуации размещаются на видных местах на путях эвакуации: ______.

2.7. При изменении планировки, назначения помещений, состава эвакуационных выходов или размещения средств противопожарной защиты обе части плана пересматриваются одновременно (ПП РФ 1479 Правила противопожарного режима).

2.8. Текстовая часть выдаётся под подпись работникам, на которых возложены обязанности при эвакуации, и хранится у ответственного за пожарную безопасность.

3. Распределение обязанностей при эвакуации

3.1. Обязанности работников при эвакуации распределяются персонально: работник считается принявшим обязанность с момента ознакомления с настоящим планом под подпись.

| № | Этап эвакуации (обязанность) | Должность | ФИО | Замещающий работник | Закреплённая зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

3.2. Работник, за которым закреплена обязанность, выполняет её независимо от того, кто первым обнаружил пожар, и прекращает выполнение только по указанию ответственного за эвакуацию или руководителя тушения пожара.

3.3. Если закреплённый работник отсутствует на объекте, обязанность исполняет указанный в таблице замещающий работник, а при его отсутствии — ответственный за эвакуацию.

3.4. Распределение обязанностей доводится до работников под подпись и учитывается при составлении графиков сменности и отпусков: на объекте в любое время должен присутствовать работник по каждому этапу эвакуации.

3.5. При кадровых изменениях таблица актуализируется приказом работодателя, а работники знакомятся с изменённой редакцией под подпись.

4. Порядок оповещения о пожаре и вызова пожарной охраны

4.1. Работник, обнаруживший пожар или признаки горения — задымление, запах гари, повышение температуры, — немедленно приводит в действие ближайший ручной пожарный извещатель и сообщает о пожаре ответственному за эвакуацию.

4.2. Сообщение в пожарную охрану передаётся по телефону ______ незамедлительно и не откладывается до выяснения обстоятельств и до попыток самостоятельного тушения (ст. 34 69-ФЗ).

4.3. При передаче сообщения называются адрес объекта, место возникновения пожара, наличие в здании людей, а также фамилия и должность сообщающего.

4.4. Сообщение в пожарную охрану передаёт ______; при его отсутствии сообщение передаёт любой работник, обнаруживший пожар.

4.5. Способ оповещения людей о пожаре на объекте: ______.

4.6. Система оповещения и управления эвакуацией приводится в действие с ______; работник, приводящий её в действие, убеждается, что сигнал подан во всех помещениях, включая изолированные.______Система оповещения и управления эвакуацией на объекте не установлена, поэтому оповещение проводится голосом и обходом помещений по маршруту, установленному настоящим планом.

4.7. Одновременно с оповещением ответственный за эвакуацию извещает руководителя организации, а при необходимости — аварийные и коммунальные службы.

4.8. Повторное сообщение о пожаре, переданное другим работником, нарушением не является: лучше двойной вызов, чем несостоявшийся.

4.9. До прибытия подразделений пожарной охраны эвакуацией руководит ответственный за эвакуацию, а после прибытия — руководитель тушения пожара.

5. Порядок и последовательность эвакуации людей

5.1. Эвакуация начинается немедленно после подачи сигнала о пожаре и не откладывается до выяснения причин срабатывания системы оповещения.

5.2. Маршруты и направления эвакуации: ______.

5.3. Место сбора эвакуированных: ______.

5.4. Место сбора выбирается вне зоны возможного обрушения и не препятствует проезду и работе пожарной техники.

5.5. Последовательность эвакуации: в первую очередь выводятся люди из помещения, где возник пожар, и из смежных с ним помещений, затем — с этажа пожара, затем — с вышележащих этажей.

5.6. Эвакуация проводится с закрытием, но не запиранием, дверей покидаемых помещений: закрытая дверь ограничивает распространение огня и дыма и даёт время оставшимся.

5.7. Посетителей, клиентов, командированных работников и практикантов выводит работник того подразделения, в котором они находятся: планировку объекта они не знают.

5.8. При задымлении путей эвакуации люди перемещаются пригнувшись или ползком, прикрывая органы дыхания влажной тканью; движение навстречу плотному дыму не допускается.

5.9. Пользоваться лифтами при пожаре запрещается, кроме лифтов, предназначенных для транспортировки подразделений пожарной охраны.

5.10. Пути эвакуации, эвакуационные выходы и подходы к первичным средствам пожаротушения содержатся свободными и не загромождаются мебелью, оборудованием, тарой и материалами (ПП РФ 1479 Правила противопожарного режима).

5.11. После выхода из здания люди собираются в месте сбора и не покидают его до окончания сверки списочного состава.

6. Порядок открывания эвакуационных выходов

6.1. Двери эвакуационных выходов в течение всего времени пребывания людей на объекте не запираются на замки и запоры, которые невозможно открыть изнутри без ключа.

6.2. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания и не блокируются подставками, клиньями, тарой и посторонними предметами.

6.3. Ключи от запасных и аварийных выходов хранятся в опечатанном пенале: ______.

6.4. Доступ к пеналу имеют дежурный персонал и ответственный за эвакуацию, вскрытие пенала при пожаре ни с кем не согласовывается.______Запасные и аварийные выходы на замки не запираются и открываются изнутри без применения ключа.

6.5. Работник, за которым по настоящему плану закреплено открывание эвакуационных выходов, открывает закреплённые за ним выходы немедленно после подачи сигнала, до подхода к ним эвакуируемых.

6.6. Турникеты, шлагбаумы и системы контроля доступа переводятся в режим свободного прохода: ______.

6.7. Открытые выходы остаются открытыми до завершения эвакуации и до окончания работы подразделений пожарной охраны.

6.8. Устройства самозакрывания дверей лестничных клеток и уплотнения в притворах не демонтируются и не выводятся из рабочего состояния (ПП РФ 1479 Правила противопожарного режима).

6.9. Проверка открывания каждого эвакуационного выхода проводится при обходе объекта перед началом рабочего дня (смены), результат фиксируется дежурным персоналом.

7. Порядок отключения электроэнергии и вентиляции

7.1. Отключение электроэнергии по объекту производит ______; отключаются силовые и осветительные линии, за исключением систем противопожарной защиты и аварийного освещения.

7.2. Вводное распределительное устройство (электрощит), с которого производится отключение, расположено: ______.

7.3. Отключение общеобменной вентиляции и кондиционирования производится с ______: это ограничивает распространение продуктов горения по воздуховодам.

7.4. Системы противодымной защиты, автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и аварийное освещение не отключаются ни при каких обстоятельствах.

7.5. Подача газа перекрывается запорной арматурой, расположенной: ______.

7.6. Перекрытие производит работник, за которым эта обязанность закреплена таблицей распределения обязанностей.

7.7. Технологическое оборудование останавливается в порядке, исключающем аварию: работник прекращает операцию, обесточивает своё рабочее место и покидает помещение.

7.8. Отключение производится только в том случае, если оно не задерживает эвакуацию: приоритет всегда отдаётся выводу людей из опасной зоны.

7.9. О произведённых отключениях работник докладывает ответственному за эвакуацию, а тот — руководителю тушения пожара: подача напряжения на залитые водой участки при тушении недопустима.

8. Порядок проверки помещений на отсутствие людей

8.1. После вывода людей проводится проверка помещений на отсутствие в них людей: сигнал оповещения может быть не услышан работником в изолированном помещении или человеком в наушниках.

8.2. Проверке подлежат все помещения закреплённой зоны, включая санитарные узлы, душевые, комнаты отдыха, кладовые, серверные, архивы и помещения, закрываемые изнутри.

8.3. Проверку проводит работник, за которым закреплена соответствующая зона по таблице распределения обязанностей.

8.4. Проверенное помещение обозначается способом, исключающим повторный обход: ______.

8.5. Проверка не проводится в помещениях, вход в которые невозможен из-за огня, задымления или высокой температуры.

8.6. О таких помещениях немедленно докладывается ответственному за эвакуацию с указанием возможного числа людей в них.

8.7. Одновременно с проверкой помещений в месте сбора проводится сверка эвакуированных по списочному составу работников и журналу учёта посетителей.

8.8. Сверку проводит ______ и передаёт её результат — число эвакуированных и фамилии не обнаруженных людей — ответственному за эвакуацию и руководителю тушения пожара.

8.9. Возвращаться в здание за вещами, документами и оборудованием после выхода запрещается: за не обнаруженными людьми возвращаются только подразделения пожарной охраны.

9. Порядок встречи подразделений пожарной охраны

9.1. Встречу подразделений пожарной охраны обеспечивает ______, при его отсутствии — ответственный за эвакуацию.

9.2. Встречающий работник выходит к месту въезда на территорию: ______ — и обеспечивает беспрепятственный проезд пожарной техники к зданию.

9.3. Встречающий работник сообщает руководителю тушения пожара место возникновения пожара, сведения о людях, не обнаруженных в месте сбора, о наличии в здании маломобильных людей и о произведённых отключениях электроэнергии и вентиляции.

9.4. Встречающий работник передаёт руководителю тушения пожара графическую часть плана эвакуации и сведения о расположении пожарных гидрантов, внутренних пожарных кранов и мест хранения ключей от помещений.

9.5. В первую очередь передаются сведения о взрывопожароопасных и химически опасных веществах и о местах их хранения: ______.

9.6. Ворота, шлагбаумы и иные ограждающие устройства на путях проезда открываются немедленно и остаются открытыми до окончания работ.

9.7. С момента прибытия подразделений пожарной охраны все работники организации выполняют указания руководителя тушения пожара, а полномочия ответственного за эвакуацию сохраняются только в части, им не порученной.

9.8. Эвакуация имущества и документов до полного завершения эвакуации людей не допускается.

10. Действия персонала при пожаре

10.1. Общие действия работников при обнаружении пожара: ______.

10.2. Тушение пожара первичными средствами допускается только при отсутствии угрозы жизни и здоровью, при наличии свободного пути отхода и после того, как сообщение в пожарную охрану уже передано.

10.3. Первичные средства пожаротушения размещаются в местах: ______.

10.4. Подходы к ним содержатся свободными и не загромождаются.

10.5. Тушить электроустановки под напряжением водой и воздушно-пенными огнетушителями запрещается: применяются углекислотные и порошковые огнетушители.

10.6. Внутренние пожарные краны применяются только работниками, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности (ст. 25 69-ФЗ).

10.7. Работник обязан немедленно прекратить тушение и покинуть помещение при усилении задымления, потере видимости выхода или появлении признаков обрушения конструкций.

10.8. Работник обязан соблюдать требования охраны труда и немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей (ст. 215 ТК РФ).

10.9. Работники допускаются к самостоятельной работе только после обучения мерам пожарной безопасности в установленном порядке (Приказ МЧС 806 —).

11. Особенности эвакуации из офисного (административного) здания

11.1. Работники размещаются в кабинетах коридорного типа, поэтому основным способом оповещения является сигнал системы оповещения, обязательно дублируемый обходом кабинетов.

11.2. Руководитель каждого подразделения выводит работников своего кабинета (сектора) в полном составе и докладывает ответственному за эвакуацию число выведенных людей.

11.3. Посетители, кандидаты и курьеры, ожидающие в зоне ресепшн и в переговорных, выводятся работником, принимающим посетителей.

11.4. Серверные, архивы, кладовые и помещения без окон проверяются на отсутствие людей в первую очередь: сигнал оповещения слышен в них хуже.

11.5. Ноутбуки, документы и личные вещи при эвакуации не выносятся: их вынос увеличивает время эвакуации и создаёт давку на лестничной клетке.

12. Особенности эвакуации с производственного (складского) объекта

12.1. Перед выходом работник останавливает оборудование в безопасном режиме и обесточивает своё рабочее место, если это не задерживает эвакуацию.

12.2. Работники, занятые на непрерывных технологических процессах, останавливают процесс в порядке, установленном производственной инструкцией, и покидают участок по команде ответственного за эвакуацию.

12.3. Погрузочная техника отгоняется от эвакуационных выходов и ворот, чтобы не перекрывать пути эвакуации и проезд пожарной техники.

12.4. Стеллажные проходы, зоны комплектации и площадки перед воротами не загромождаются паллетами, тарой и продукцией (ПП РФ 1479 Правила противопожарного режима).

12.5. Места хранения горючих материалов, баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей указываются прибывшим подразделениям пожарной охраны в первую очередь.

13. Особенности эвакуации с торгового объекта

13.1. Посетители не знают планировки помещений, поэтому вывод людей организуется силами персонала: каждый работник выводит посетителей из закреплённой за ним зоны торгового зала.

13.2. Кассовые узлы и турникеты переводятся в режим свободного прохода немедленно после подачи сигнала, расчёт с покупателями прекращается.

13.3. Работники торгового зала громко и однозначно объявляют о необходимости покинуть здание и указывают направление к ближайшему эвакуационному выходу, а не к тому, через который посетитель вошёл.

13.4. Примерочные, санитарные узлы, подсобные и складские помещения проверяются на отсутствие людей отдельно закреплённым работником.

13.5. Витрины, рекламные конструкции, сезонное оборудование и товарные выкладки не размещаются на путях эвакуации и в зоне эвакуационных выходов (ПП РФ 1479 Правила противопожарного режима).

14. Особенности эвакуации из образовательной (детской) организации

14.1. Дети эвакуируются организованно группами (классами) под руководством работника, находящегося с группой в момент подачи сигнала.

14.2. Работник выводит группу в полном составе, пересчитывает детей до выхода из помещения и повторно в месте сбора, после чего докладывает результат ответственному за эвакуацию.

14.3. Списки детей по группам (классам) выносятся работником вместе с группой: без списка сверка в месте сбора невозможна.

14.4. Дети не отпускаются из места сбора и передаются родителям (законным представителям) только по указанию руководителя организации с отметкой в списке.

14.5. Помещения, где ребёнок может находиться вне группы, — санитарные узлы, раздевалки, спальни, медицинский кабинет — проверяются отдельно закреплённым работником.

15. Особенности эвакуации с объекта с круглосуточным пребыванием людей

15.1. Порядок эвакуации в ночное время устанавливается исходя из численности дежурной смены, которая существенно меньше дневной, и не может повторять дневной порядок.

15.2. Дежурный работник, обнаруживший пожар ночью, сначала подаёт сигнал оповещения и вызывает пожарную охрану и только затем приступает к выводу людей.

15.3. Люди, которые не могут передвигаться самостоятельно, эвакуируются в первую очередь и в порядке, определённом по степени опасности для их жизни.

15.4. Перемещение таких людей осуществляется на носилках, каталках или в спасательных креслах, а при невозможности вывода наружу — в безопасную зону.

15.5. Дежурная смена обеспечивает вынос списка находящихся на объекте людей и передаёт его руководителю тушения пожара для организации поиска.

16. Утверждение и ознакомление работников

16.1. Текстовая часть плана эвакуации утверждается приказом работодателя от ______ № ______ и вводится в действие с ______.

16.2. Работодатель принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции и в соответствии с трудовым законодательством (ст. 8 ТК РФ).

16.3. Работники знакомятся с текстовой частью плана под подпись в листе ознакомления Приложение № 1: до ознакомления требовать от работника выполнения установленных планом обязанностей нельзя.

16.4. Работники, принимаемые на работу, знакомятся с планом до подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ).

16.5. Командированные работники, работники подрядных организаций и практиканты знакомятся с планом до начала работ на объекте, а посетители — через размещённые на объекте экземпляры плана и знаки пожарной безопасности.

16.6. Один экземпляр текстовой части хранится у ответственного за пожарную безопасность, второй — у дежурного персонала (на посту охраны) и предъявляется по требованию должностных лиц органов государственного пожарного надзора.

17. Срок действия и порядок пересмотра

17.1. Текстовая часть плана эвакуации действует бессрочно и пересматривается ______, а также в каждом из перечисленных ниже случаев.

17.2. Пересмотр обязателен при изменении планировки помещений, их назначения или состава эвакуационных выходов.

17.3. Пересмотр обязателен при изменении системы противопожарной защиты объекта и при изменении числа людей, одновременно находящихся на объекте.

17.4. Пересмотр обязателен при изменении требований пожарной безопасности и при кадровых изменениях среди работников, за которыми закреплены обязанности при эвакуации (ПП РФ 1479 Правила противопожарного режима).

17.5. Пересмотр обязателен по результатам тренировки, если она выявила несоответствие установленного порядка фактическим условиям объекта.

17.6. Изменения вносятся приказом работодателя одновременно в текстовую и графическую части плана и вступают в силу после ознакомления работников под подпись.

17.7. Утратившая силу редакция изымается из мест размещения и хранится у ответственного за пожарную безопасность вместе с приказом о её отмене: по ней определяют, какой порядок действовал на дату происшествия.

17.8. До утверждения новой редакции применяется действующая редакция плана в части, не противоречащей требованиям пожарной безопасности.

Приложение № 1 к документу

Лист ознакомления с текстовой частью плана эвакуации

Текстовая часть плана эвакуации при пожаре для объекта ______ по адресу ______, утверждена приказом от ______ № ______.

Работник своей подписью подтверждает, что ознакомлен с порядком оповещения о пожаре, маршрутами и последовательностью эвакуации, местом сбора и закреплёнными за ним обязанностями и обязуется их выполнять.

| № | Фамилия имя отчество | Должность | Закреплённая обязанность при эвакуации | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления хранится вместе с экземпляром плана у ответственного за пожарную безопасность и предъявляется при проверках и при разборе происшествий.

Работник, отказавшийся от ознакомления, считается неознакомленным: об отказе составляется акт в присутствии двух работников.

Приложение № 2 к документу

Журнал учёта тренировок по эвакуации

В журнале фиксируется каждая практическая тренировка по эвакуации. Без записи невозможно подтвердить, что тренировка проводилась в установленный срок, а объяснения «мы тренировались, просто не записали» проверяющими не принимаются.

| № | Дата и время | Сценарий тренировки | Число участников | Время эвакуации | Выявленные недостатки и срок устранения | Подпись ответственного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Записи вносит ______ в день проведения тренировки.

К записи прилагается акт о проведении тренировки, если по её результатам вносятся изменения в план эвакуации.

Журнал хранится вместе с планом эвакуации не менее трёх лет и предъявляется по требованию должностных лиц органов государственного пожарного надзора.

Пустой бланк «План эвакуации при пожаре» с сайта primadoc.ru. Документ, заполненный под вашу ситуацию, собирается в конструкторе: https://primadoc.ru/doc/plan-evakuacii-pri-pozhare